池州市第二人民医院采购

招  标  文  件

项目名称：池州市第二人民医院移动心电图机采购项目

项目编号：CZEYXX-2023-010

招标人： 池州市第二人民医院

2023年7月31日

池州市第二人民医院传移动心电图机采购项目

一、项目名称及内容：

1、项目名称：池州市第二人民医院移动心电图机采购项目

2、项目编号：CZEYXX-2023-010

3、项目内容：移动心电图机，具体见采购需求。

4、项目预算：¥92000.00（大写：玖万贰仟元整）。

二、投标人资格条件:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立法人资格或个体工商户，具备本地化服务能力，经营范围需包含与本项目相关内容；

3、诚信经营，在近3年行业内无违法或重大涉诉事件及不良行为记录；

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购需求：

（一）、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动心电图机 | 台 | 4 |  |

（二）、技术需求

1、设备配置及数量

| 设备名称 | 组成 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 移动心电图机 | 多导联心电采集器 | 1. 多导联数字心电采集放大器 2. 多导联线、吸球、肢体夹 3. 多导心电图数据采集分析软件 |
|  | 配套平板电脑 | 1. 配置要求：CPU： Intel Z2760 1.8GHz， 2. 内存2G，存储60G，英特尔图形媒体加速器 (533MHz)， 3. 10.1"高清 (1366 x 768) IPS LCD 显示器, 5点电容多点触控 |

2、参数及功能

★设备系统必须支持与我院现有心电管理软件（麦迪克斯）对接，或者与我院现有HIS系统软件（厦门智业）对接，以实现患者信息的调用及报告回传等数据共享（投标人报价需包含接口费）

| 序号 | 项目 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络化 |  |
| 1.1 | 网络化 | 设备可通过3G、4G、WIFI进行传输。 |
| 2 | 设备参数 |  |
| 2.1 | 设备硬件 | 心电采集器与平板电脑采用蓝牙传输； |
|  |  | 心电采集器重量须≤50g，方便临床使用 |
| 2.2 | 心电分析系统硬件采集参数 | ★导联 ：支持12/15/16/18导联同步（功能须在医疗器械注册证体现） |
|  |  | ★VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图） 采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分 析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数 据。（功能须在医疗器械注册证体现） |
|  |  | ★心室晚电位（VLP） 自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分 析；显示和打印图像及数据。（功能须在医疗器械注册证体现） |
|  |  | ★心率变异(HRV) R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析（功能须在医疗器 械注册证体现） |
|  |  | 输入阻抗：不低于5MΩ。 |
|  |  | 输入回路电流：不大于0.1μA。 |
|  |  | 噪声：不超过15μVp-p。 |
|  |  | 共模抑制比：不低于89dB。 |
|  |  | 标准灵敏度：10mm/mV+5%。 |
|  |  | 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于 +5%。 |
|  |  | 定标电压：1mV±5%。 |
|  |  | 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 |
| 2.3 | 软件功能 | 支持心电图加做功能 |
|  |  | 支持重采集功能 |
|  |  | 支持预采集功能，预采集时间可自由设置 |
|  |  | 支持波形回放功能，波形采集完成可自由回放 |
|  |  | 支持报告编辑功能：采集完成后的波形，可直接编辑诊断报告 |
|  |  | ★提供报告助手功能：可点击诊断文字库，快速输入 |
|  |  | 支持电子标尺功能：提供电子测量尺，测量幅值、压差 |
|  |  | ★支持历史记录功能：可查看同一病人不同检查时间心电波形 |
|  |  | 支持HIS提取患者信息，支持长时间监测、采集，支持现场打印心电波形及网络传输。 |

四、报名及招标文件获取：

1、报名时间：2023年7月31日至8月2日（每日8:00至11:30，14:00至17:30时（北京时间）法定公休日、法定节假日除外）。

2、报名及领取招标文件：池州市第二人民医院信息科（新住院部2号楼2楼）

3、报名材料：营业执照复印件、法人及投标人身份证复印件、法人授权委托书等加盖公章。

五、开标时间和地点：

1、投标文件递交时间：开标现场递交。

2、开标时间及地点：另行通知

六、联系方式：

联系人：程女士，	联系电话：0566-3217689   18956651932

邮箱：1873162858@qq.com

池州市第二人民医院

2023年6月21日